別紙６

| 緊急事態時の対応手順 （例） 責任者 | 所属長 | 担 当 |
| --- | --- | --- |

環境上の緊急連絡ルートで記載

するポイント事項

緊急連絡ルート作成上で記載

してほしい事項

【公害】

【火災】

- 火災の発生した設備の停止

- 消火器、消火栓による初期消火

（初期消火での対応が困難になった場合 → 避難）

【災害】

- 被災者の状況確認

- 応急手当（消毒、止血等）

（応急手当で対応ができない場合）

- 救急病院へ搬送（必要に応じて救急車手配）

＜緊急連絡ﾙｰﾄ＞

＜緊急時の処置手順＞

Ｎ

工場

空調室

排水処理

①

重油ﾀﾝｸ

②

雨水分離槽

③

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

④

これは例です。

配置図上で､緊急機材の置場等を

明記しておく

環境上の緊急連絡ルートで記載

するポイント事項

| △ | 改訂内容 | 改訂理由 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 発生源拡大の防止 | 社外流出拡大の防止※2 （環境管理責任者へ報告,指示で下記実施) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 設備異常 ※1 1.異常設備の停止 2.流出個所の流出防止 - バルブを閉める - せきをして止める 等 １Ｈ以上経過し工程外 流出の恐れがある場合 →社外流出拡大防止 |  | 1.発生源確認(発生源拡大防止) 2.緊急機材で流出物のせきとめ, 回収（排出口） ・土嚢をつむ ・吸着マットを敷く 等 |
|  |  |  | 1.流出範囲を確認し、緊急機材 で流出物のせきとめ・回収 2.工程外の緊急処置も合わせ 実施 |
|  | 1.異常設備の停止 |  |  |

- １：設備に異常処置要領がある場合は、要領に沿って処置を実施

- 2：個別の緊急処置要領がある場合は、要領に沿って処置を実施

社長

氏名

TEL：

環境管理責任者　　　　  　　（不在時）副環境管理責任者

氏名                                氏名

TEL：                            TEｌ：

対社外の窓口部門長

氏名

TEL：

緊急事態

＜公害＞

・環境汚染物質が社外へ流出又はその恐れのある場合

油を運搬中に転倒させ側溝に流出

設備の異常処置に１Ｈ以上要し工程外へ流出の恐れ有り

＜火災＞

・消火器以上の対応が必要な火災

水蒸気爆発､漏電による出火､溶剤滞留時の静電気爆発等

＜災害（ケガ）＞

・縫合､手術等専門的治療が必要なケガ

機械の巻き込み･はさまれ、各種化学物質による中毒等

緊急機材リスト

| 場所 | 緊急機材 | 保管数量 |
| --- | --- | --- |
| ① | 土嚢袋 | １０枚 |
|  | ひしゃく | １本 |
|  | バケツ | １個 |
|  | スコップ | １本 |
|  | 吸着マット | 1セット |
| ② | 吸着マット | 1セット |
|  | ウエス | 適量枚数 |
| ③ | 吸着マット | 1セット |
| ④ | ウエス | 適量枚数 |

所属上司

環境管理事務局 (担当者)

氏名

TEL：

発見者又は報告を受けたもの

報告

報告

報告

報告

指示

指示

- 日常点検表に基づき漏れ、安全装置等の点検を実施

- 少量の液漏れは、すぐにふき取り設備を修理させる

- 設備の不安全状態と作業の不安全行為は見逃さない

- 環境保全､安全、防災の教育と訓練・５Ｓを徹底させる

（緊急連絡ルート､緊急機材の場所、使用方法等）

緊急事態防止のポイント

＜所轄官庁等＞

| 所轄官庁等 | ＴＥＬ |
| --- | --- |

･発生日時

･場所

･発生状況

･被害の程度

水質

水質以外

緊急時の処置手順に基づき所轄官庁への報告を判断・指示

(工程内)

(工程外)

報告は上記ﾙｰﾄを原則(状況により臨機応変に関係者に連絡)

工程外

工場外

※夜間・休日時についても当緊急連絡ﾙｰﾄを活用

大声で

助けを呼ぶ